生态环境部2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查第四轮涉及我县环境问题公示

2018年10月1日至14日，生态环境部蓝天保卫战重点区域强化督查组对我县进行督查，发现我县在工业企业污染防治、“散乱污”企业整治、VOCs综合治理、扬尘管控等方面4个突出环境问题，具体情况如下：

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-09-456 | 10月2日 | 洛阳市 | 孟津县 | 常袋镇 | 双月固化剂有限公司 | 中国河南省洛阳市孟津县文化路 | 未安装治污设施 | 现场检查时，企业国庆放假未生产，环保手续齐全。发现问题：项目丁酮不凝气未安装活性炭装置，且企业无法提供活性炭购买使用更换记录。按环评批复要求及项目竣工环境保护验收报告内要求，项目丁酮不凝气有组织排放，经冷盐水冷凝后产生的少量丁酮不凝气需经活性炭纤维吸附装置处理后再通过15m排气筒排放。 | 组织环保、安全专家进行论证，并按照专家意见落实整改措施，确保达到环保要求。 | 11月15日 |
| HN-09-457 | 10月10日 | 洛阳市 | 孟津县 | 平乐镇 | 孟津县平乐镇金村垃圾堆场 | 中国河南省洛阳市孟津县G310（锡海线） | 露天烧烤 | 群众举报属实，现场检查发现该垃圾堆场大量垃圾被点燃，且至早上10点仍未完全熄灭。产生大量烟尘，散发恶臭异味。 | 进一步调差核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 10月31日 |
| HN-09-458 | 10月6日 | 洛阳市 | 孟津县 | 平乐镇太仓村 | 河南金昊新能源科技有限公司 | 中国河南省洛阳市孟津县G55（二广高速） | 未安装治污设施 | 信访举报属实，现场检查时该企业正在生产，企业煤产品加工项目（年产4万吨煤棒）于2014年8月经孟津县环保局批复，2016年12月通过项目竣工环保验收。存在问题：1.企业实际有1条40mm×60mm的颗粒型煤生产线（可年产8万吨）、6条蜂窝煤生产线（可年产5万吨），均未办理环评审批手续；2.企业生产线各工段均未配套安装治污设施，车间出入口，车间内地面煤炭堆积严重。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 11月15日 |
| HN-09-459 | 10月3日 | 洛阳市 | 孟津县 | 送庄镇 | 天亘建筑工程有限公司 | 中国河南省洛阳市孟津县小浪底大道铺路 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该企业物料堆场有渣土运输车装卸砂石，粉尘较大。厂区有渣土运输车出入。配套的车辆冲洗设施故障无法运行，厂区地面扬尘粉尘较多。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式：块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、覆盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 10月31日 |